项目名称：电动植皮刀、植皮片制网器套装

预算金额：48万

数量：1套

| 1、电动植皮刀 |  |
| --- | --- |
| 1.1、用途： | 用于提供多种厚度及宽度的皮肤移植时取皮 |
| 1.2、设计方式 | 电池动力系统，无连线设计 |
| 1.3、取皮宽度 | 最大取皮宽度>75mm，≥8个宽度可选择 |
| 1.4、取皮厚度 | 0.1mm～1.0mm |
| 1.5、最大转速 | ≥6500转/分,无极变速 |
| 1.7、安全保护功能 | 具有安全锁 |
| 1.8、医用取皮刀片材质 | 不锈钢材质 |
| 1.9、消毒方式 | 具备高温高压、环氧乙烷等多种灭菌方式及使用碱性消毒液进行消毒 |
| 1.10、刀片价格 | 刀片分项报价，做为评标重要依据 |
| 2、植皮片制网器 |  |
| 2.1、用途 | 用于外科皮肤移植手术时切片、轧网纹扩展皮片用 |
| 2.2、保护挡板 | 主机按压手柄安全保护挡板设计，避免操作时刀具划伤操作者 |
| 2.3、功能要求 | 可以轧制网状皮 |
| 2.4、网状皮规格 | 至少包含1：1.5，1：3，1：6三种碾皮比例 |
| 2.5、载皮板设计 | 载皮板防粘连设计 |
| 2.6、专用装载篮或消毒盒 | 配备 |
| 2.7、操作方式 | 手动驱动，单向或双向调节 |
| 2.8、耗材 | 碾皮板及其它耗材、易损件分项报价，做为评标重要依据 |