毛发移植设备（手术动力系统）参数

预算金额：40万

数量：1套

| 1、动力系统 |  |
| --- | --- |
| 1.1、适用范围 | 用于毛发移植手术、瘢痕、白癜风治疗（提供注册证证明） |
| 1.2、显示屏 | ≥8英寸液晶触摸屏 |
| 1.3、设定转速 | 至少具备8000rpm、10000rpm、11000rpm、12000rpm四种转速 |
| 1.4、最大无级转速 | ≥11000rpm |
| 1.5、计数功能 | 具备 |
| ★1.6、智能取发计数功能 | 具备 |
| 1.7、消毒 | 采用分离式手柄设计，方便手机进行单独消毒/灭菌 |
| 1.8、手机 | 标配2把手机: 1把快速手机，1把减速手机 |
| 1.9、旋转功能 | 具备正转，反转交替旋转功能 |
| 1.10、提取刀具 | 可提供Φ0.6mm 、Φ 0.8mm、Φ 1.0mm、Φ 1.2mm、Φ 1.5mm、Φ 1.8mm、Φ 2.0mm、Φ 2.3mm、Φ 2.5mm、Φ3.0mm等多种规格刀具 |
| 1.11、刀具结构 | 喇叭口设计，不锈钢材质 |
| 2电动手术床 |  |
| 2.1、总体要求 | 手术平台可上下调节，360度臂手旋转。床体头部、胸部为中孔设计 |
| 2.2、台面长度及宽度 | 台面长度及宽度：≥2000mm x 550mm |
| 2.3、台面最高及最低高度 | 台面最高≥800mm；最低高≥500mm |
| 2.4、台面前后倾最大角度 | 前倾≥25°；后倾≥20° |
| 2.5、台面左右倾斜角度 | 左倾≥20°；右倾 ≥20° |
| 2.6、头板调节范围 | 头板调节范围：上折≥90°; 下折≥45° |
| 2.7、承重 | ≥135kg |
| 3、生物显微镜 |  |
| 3.1、物镜 | 提供 2X、4X、6X的物镜,可任意转换 |
| 3.2、目镜 | 大视野单目镜筒，卡式或配底座 |
| 3.4、工作距离 | 工作距离分别为≥200mm、≥90 mm、≥80 mm |
| 3.5照明系统 | 亮度可调 |
| 4、耗材及配置 | 所有耗材及配件分项报价，做为评标重要依据 |

配置清单

| 序号 | 品名（规格型号最大偏离≤10%） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛发移植设备 | 1 | 套 |
| 2 | 手机 | 1 | 把 |
| 3 | 减速手机 | 1 | 把 |
| 4 | 0.6mm钻头 | 5 | 个 |
| 5 | 0.8mm钻头 | 5 | 个 |
| 6 | 1.0mm钻头 | 5 | 个 |
| 7 | 1.2mm钻头 | 5 | 个 |
| 8 | 1.5mm钻头 | 5 | 个 |
| 9 | 1.8mm钻头 | 5 | 个 |
| 10 | 2.0mm钻头 | 5 | 个 |
| 11 | 2.3mm钻头 | 5 | 个 |
| 12 | 2.5mm钻头 | 5 | 个 |
| 13 | 3.0mm钻头 | 5 | 个 |
| 14 | 平直整形镊 | 3 | 把 |
| 15 | 直弯整形镊 | 3 | 把 |
| 16 | 圆弯整形镊 | 3 | 把 |
| 17 | 拔毛整形镊 | 3 | 把 |
| 18 | 0.8mm种植打孔刀刀头 | 3 | 把 |
| 19 | 1.0mm种植打孔刀刀头 | 3 | 把 |
| 20 | 1.2mm种植打孔刀刀头 | 3 | 把 |
| 21 | 不锈钢打孔刀刀柄 | 3 | 把 |
| 22 | 3#手术刀 | 2 | 把 |
| 23 | Ф0.8mm种植笔 | 3 | 个 |
| 24 | Ф1.0mm种植笔 | 3 | 个 |
| 25 | Ф1.2mm种植笔 | 3 | 个 |
| 26 | 额戴式放大镜 | 3 | 个 |
| 27 | 消毒盒 | 1 | 个 |
| 28 | 分离垫板 | 3 | 块 |
| 29 | 电动手术台（含器械托盘一套） | 1 | 台 |
| 30 | 生物显微镜 | 1 | 台 |